报告编号：

房屋建筑安全鉴定报告

示范文本

项目名称：

委托单位：

发文日期：         年        月        日

（鉴定机构名称）盖章

注  意  事  项

1.本报告无鉴定机构三级人员签字无效，并须在封面、鉴定结论、骑缝三处加盖鉴定机构鉴定专用章方为有效。

2.本报告涂改或复印无效。

3.本报告不作为房屋建筑权属及建筑面积确认依据,且不得用于各类广告宣传

4.对报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向检测鉴定机构提出。

鉴定机构：

地址：

电话：

传真：

| 委托人（单位） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 委托单位地址 |  |  |  |  |
| 所有权或使用权（单位） |  |  |  |  |
| 房屋建筑名称 |  |  |  |  |
| 房屋建筑地址 |  |  |  |  |
| 建造年代 |  |  | 结构类型 |  |
| 建筑面积 |  |  | 鉴定面积 |  |
| 建筑层数 |  |  | 现使用用途 |  |
| 设计使用年限 |  |  | 设计使用用途 |  |
| 房屋设计单位 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |
| 鉴定项目 |  |  |  |  |
| 历史状况 |  |  |  |  |
| 原始资料 | 岩土勘查报告 | 有 无 勘察单位： |  |  |
|  | 建筑图纸 | 有 无 设计单位： |  |  |
|  | 结构图纸 | 有 无 设计单位： |  |  |
|  | 其他资料 | 有 无 图纸审查、基础检测报告等 |  |  |

检 测 鉴 定 结 果 综 述 # （一）地基基础现状调查与检测 现场对该建筑内部及周边进行调查，未发现因地基不均匀沉降导致的主体结构开裂、倾斜等现象，地基较为稳定，可视为地基与基础工作系统状态良好。 # （二）结构布置检查 该建筑为XX层XX结构，楼板与屋盖均为XX板，板厚XXmm，1层~X层内墙厚XXmm，外墙厚XXmm，1层~XX层层高约为XXm。该建筑结构布置合理，形成完整的体系，且结构选型及传力路线设计正确，竖向抗侧力构件连续，符合国家现行设计规范规定。 # （三）外观质量及内部缺陷检测 现场对该建筑外观质量及内部缺陷进行了调查检测，结果发现该建筑XX层XXXX轴混凝土板、XX层XXXX轴框架梁钢筋裸露、锈蚀；XX层XXXX轴段墙存在XXX形斜裂缝，XX层XXXX轴段墙存在砂浆粉化，有效截面削弱1/4以上；其他抽检构件外观质量良好，未发现该建筑有裂缝、损伤、变形等现象，具体检测结果见下表XX。 # （四）节点、连接检测 现场对该建筑XX处节点及连接进行检测，结果所检节点及连接方式XXX，构造符合国家现行相关规范要求，无缺陷，工作无异常。 # （五）几何尺寸与偏差检测 所检该建筑构件截面尺寸检测结果符合设计图纸要求，详见表XX-表XX。 （六）构件强度检测 所检该建筑构件强度检测结果符合设计图纸要求，详见表XX-表XX。 （七）混凝土构件钢筋配置检测 所检该建筑混凝土构件钢筋配置情况检测结果符合设计图纸要求，详见表XX-表XX。 - 混凝土保护层厚度检测 所检该建筑混凝土构件混凝土保护层厚度检测结果符合设计图纸要求，详见表XX-表XX。 # （九）预制混凝土板现状调查检测 现场对该建筑预制混凝土板进行了调查检测，该建筑预制混凝土板宽度XXmm，表面平整，外观质量基本良好，不存在裂缝、蜂窝麻面。连接节点能够有效传递荷载，预制板之间未出现相对位移、脱开等破坏现象，具体详见下表XX。 # （十）构件变形检测 所检该建筑XX构件变形值最大为XXmm，均小于最大变形限值XXmm，具体详见下表XX。 # （十一）整体倾斜检测 所检该建筑倾斜率未超出规范允许范围，具体检测结果见下表XX。 # （十二）钢构件涂层厚度检测 所检该建筑钢构件涂层厚度检测结果见表XX。 安 全 性 鉴 定 结 论 - 该建筑鉴定单元安全性等级评定为Xsu级，即安全性XXX本标准对Asu级的要求，XXX显著影响整体承载。 抗 震 鉴 定 结 论 - 综上所述，该建筑不满足《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）关于XX类建筑（后续工作 XX 年）的抗震能力要求，严重影响整体抗震性能。 处 理 建 议 - 该房屋建筑应停止使用、限制使用、观察使用、XXXXXX，聘请专业设计机构对XXX部位出具加固补强方案，并聘请专业加固施工单位进行施工等。 检测机构; XXX建筑工程检测有限公司. 批准人; 审核人; 检测人. 设计单位 （相应级别）; XXX建筑设计有限公司. 批准人 （一级注册结构工程师）; 审核人; 编写人. 一级注册结构工程师; 检测机构; 设计单位. （章）; （盖章） 年 月 日; （盖章） 年 月 日.

# 1 房屋概况 XXX项目位于XXX，建于XXX年，平面布置呈矩形，东西总长约为XXm，南北总宽约为XXm，总建筑面积约为XXXm2。该建筑主体结构形式为地上X层，XXX结构，层高XXXm，室内外高差为XXm，楼屋面板采用XXX，厚度为XXXmm，基础采用XXX基础。该建筑混凝土设计强度等级为XX。该建筑立面照片见图XXX，结构平面布置示意图见图XXX。受XXX委托，XXX对上述结构进行结构现状检测与房屋安全性鉴定及抗震鉴定。 图XXX 建筑物立面照 图XXX 地上一层结构平面布置示意图（单位：mm） 图XXX 标准层结构平面布置示意图（单位：mm） 图XXX 顶层结构平面布置示意图（单位：mm） # 1 检测鉴定原因、范围和内容 # 2.1检测鉴定原因 因XXX原因，委托方欲XXX，故委托XXX对该建筑进行XXX鉴定。 # 2.2检测鉴定范围 XXX楼主体结构安全性、抗震性。 # 2.3检测鉴定内容 1 对该建筑结构上的作用、建筑所处环境与使用历史情况进行调查； 2 对该建筑地基基础现状进行检查； 3 对该建筑物的结构布置、连接进行检查； 4 对该建筑物结构、构件的外观质量进行检查； 5 对该建筑混凝土构件抗压强度、钢筋配置及截面尺寸进行检测； 6 对该建筑砌体构件的砂浆强度及砖强度进行检测； 7对该建筑砌XXX进行检测； 8 根据检测结果对该建筑承重结构的承载能力进行分析；¦ 9 依据规范要求，对该建筑进行安全性、抗震鉴定。 # 2 检测鉴定依据和设备 # 3.1 检测依据 - 《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）； - 《混凝土结构现场检测技术标准》(GB/T 50784-2013)； - 《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204-2015）； - 《建筑变形测量规范》（JGJ 8-2016）； - 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T 23-2011）； - 《XXXXX》（XXXX）。 # 3.2 鉴定依据 - 《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344-2019）； - 《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）； - 《工程结构通用规范》(GB 55001-2021)； - 《混凝土结构通用规范》(GB 55008-2021)； - 《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)； - 《建筑与市政工程地基基础通用规范》（GB55003-2021）； - 《民用建筑可靠性鉴定标准》(GB 50292-2015)； - 《建筑工程抗震设防分类标准》（GB 50223-2008）； - 《建筑抗震设计规范》（GB 50011-2010）（2016年版）； - 《建筑抗震鉴定标准》（GB 50023-2009）； - 《建筑结构可靠性设计统一标准》(GB50068-2018)； - 《XXXXX》（XXXX）。 # 3.3 检测鉴定设备 表XXX 检测鉴定设备表 序号; 设备名称; 设备编号. 1; 一体式数字回弹仪; XXX. 2; 钢筋探测仪; XXX. 3; 钢卷尺; XXX. 4; 全站仪; XXX. 5; 裂缝测宽仪; XXX. 6; 超声波探伤仪; XXX. 7; XXX; XXX. # 3 现场检验、检测结果 # 4.1 原始资料调查 委托方提供了建筑结构施工图纸（设计单位为XXX、图纸编号为XXX），未提供地勘报告及其他工程技术资料。 # 4.2 结构现状调查 # 4.2.1 使用环境调查 经调查，该建筑位于XXX市，现处于使用状态，所处环境类别为一般大气环境，该建筑未曾遭受灾害和事故等情况，无振动、化学腐蚀、高温等环境因素作用。 # 4.2.2使用历史调查 通过对该建筑物使用历史的调查，该建筑建于XXX年，使用年限XXX年，一直作为XXX使用，用途未经过变更与扩建，未经过扩建、检测、维修与加固。 # 4.2.4结构作用调查 该建筑楼、屋面恒荷载进行现场调查，屋面恒荷载取值详见表XXX。 表XXX 荷载取值表 序号; 荷载类别; 荷载取值. 1; 永久作用; 楼面恒荷载; XXX. 2; 屋面恒荷载; XXX. 3; XXX; XXX. 4; XXX; XXX. # 4.3结构检测的主要内容 # 4.3.1地基基础现状调查与检测 经查阅该项目相关资料及现场调查，该建筑基础形式为XXX基础，未发现因地基不均匀沉降表现在主体结构上的现象，无沉降裂缝、变形或位移。 # 4.3.2结构布置检查 该建筑为XX层XX结构，楼板与屋盖均为XX板，板厚XXmm，1层~X层内墙厚XXmm，外墙厚XXmm，1层~XX层层高约为XXm。该建筑结构布置合理，形成完整的体系，且结构选型及传力路线设计正确，竖向抗侧力构件连续符合国家现行设计规范规定。 # 4.3.3外观质量及内部缺陷检测 现场对该建筑外观质量及内部缺陷进行了调查检测，结果发现该建筑XX层XXXX轴混凝土板、XX层XXXX轴框架梁钢筋裸露、锈蚀；XX层XXXX轴段墙存在XXX形斜裂缝，XX层XXXX轴段墙存在砂浆粉化，有效截面削弱1/4以上；其他抽检构件外观质量良好，未发现该建筑有裂缝、损伤、变形等现象，具体检测结果见下表XX。 表XXX 主体结构外观质量结果汇总表 # 4.3.4节点、连接检测 现场对该建筑XX处节点及连接进行检测，结果所检节点及连接方式正确，构造符合国家现行相关规范要求，无缺陷，工作无异常。 # 4.3.5几何尺寸与偏差检测 - 混凝土构件截面尺寸 现场采用钢卷尺对框架梁、框架柱、板截面尺寸进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）等规定执行，结果所检混凝土构件截面尺寸符合设计图纸要求，具体检测结果见下表XX。 表XXX 框架梁截面尺寸检测结果汇总表. 序号; 轴线位置; 板下实测值(mm); 设计值(mm). 1; X层顶X×X-X轴段梁; XX×XX; XX×XX. 2. 表XXX 框架柱截面尺寸检测结果汇总表. 序号; 轴线位置; 实测值(mm); 设计值(mm). 1; X层X×X轴柱; XX×XX; XX×XX. 2. 表XXX 板截面尺寸检测结果汇总表. 序号; 轴线位置; 板厚实测值(mm); 设计值(mm). 1; X层顶X-X×X-X轴间板; XX; XX. 2. - 墙体厚度 现场采用钢卷尺对墙体厚度进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）等规定执行，结果所检墙体厚度符合设计图纸要求，具体检测结果见下表XX。 表XXX 墙厚检测结果汇总表. 序号; 轴线位置; 实测值(mm); 设计值(mm). 1; X层顶X×X-X轴段墙; XX; XX. 2. - 钢构件截面尺寸 现场对该建筑钢构件截面尺寸进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）等规定执行，结果所检钢构件截面尺寸符合设计图纸要求，具体检测结果见下表XX。 表XXX 钢柱截面尺寸检测结果汇总表 钢构件示意图; 注：h1为等截面梁截面高度，h1-h2为变截面梁截面高度. 序号; 轴线位置; 截面尺寸（实测值（mm）） （h1-h2×b×t1×t2）; 截面尺寸（设计值（mm）） （h×b×t1×t2）. 1; X层X×X轴柱; (XX-XX)×XX×XX×XX; (XX-XX)×XX×XX×XX. 2; X层X×X轴柱. 表XXX 钢梁截面尺寸检测结果汇总表 钢构件示意图; 注：h1为等截面梁截面高度，h1-h2为变截面梁截面高度. 序号; 轴线位置; 截面尺寸（实测值（mm）） （h1-h2×b×t1×t2）; 截面尺寸（设计值（mm）） （h×b×t1×t2）. 1; X层顶X×X-X轴段梁; (XX-XX)×XX×XX×XX; (XX-XX)×XX×XX×XX. 2. 3. - 屋架截面尺寸检测 现场对该建筑屋架构件截面尺寸进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）等规定执行，结果所检屋架构件截面尺寸符合设计图纸要求，具体检测结果见下表XX。 图XXX 屋架立面图 表XXX 屋架截面尺寸检测结果汇总表 序号; 轴线位置; 实测值(mm) b×h; 设计值(mm). 1; - 屋架杆件①; 2 XX×XX; 2 XX×XX. 2; 屋架杆件②. 3; - 屋架杆件③. 4; - 屋架杆件④. # 4.3.6构件强度检测 - 砌筑砂浆抗压强度 现场采用贯入法对该建筑墙体砌筑砂浆的抗压强度进行抽检。测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》（JGJ/T 136-2017）等规定执行。结果所抽检1—XX层墙体砂浆强度推定值分别为XXMPa、XXMPa、XXMPa，具体检测结果见下表XX。 表XXX 墙体砌筑砂浆抗压强度检测结果汇总表 序号; 层数; 测区位置; 测区砌筑砂浆抗压强度值(MPa); 0.91倍砌筑砂浆抗压强度平均值0.91(MPa); 砌筑砂浆抗压强度1.18倍最小值1.18 (MPa); 砌筑砂浆抗压强度推定值(MPa). 1; 一层; X层X×X-X轴段墙. 2. 3. 4. 5. 6. 现场采用回弹法对该建筑墙体砌筑砂浆的抗压强度进行抽检。测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）等规定执行。结果所抽检1—XX层墙体砂浆强度推定值分别为XXMPa、XXMPa、XXMPa，具体检测结果见下表XX。 表XXX 墙体砌筑砂浆抗压强度检测结果汇总表 序号; 楼层; 轴线位置; 构件砌筑砂浆抗压强度换算值(MPa); 抗压强度平均值(MPa); 1.33倍抗压强度最小值1.33 (MPa); 砂浆抗压强度推定值 (MPa). 1; X层; X层X×X-X轴段墙. 2. 3. 4. 5. 6. - 砖抗压强度 现场采用回弹法对该建筑墙体烧结砖抗压强度进行检测，测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《砌体工程现场检测技术标准》（GB/T 50315-2011）等规定执行。结果所抽检1—XX层墙体砖抗压强度推定等级分别为MUXX、MUXX、MUXX，具体检测结果见下表XX。 表XXX 砖抗压强度检测结果汇总表. 序号; 测区位置; 测区砖抗压强度换算值f1i(MPa); 砖抗压强平均值f1,m(MPa); 变异 系数δ=s/f1,m; 砖抗压强度标准值f1k (MPa); 砖抗压强度推定等级. 1; X层X×X-X轴段墙; MUXX. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. - 混凝土构件现龄期混凝土抗压强度 采用回弹法对该建筑混凝土构件现龄期混凝土抗压强度进行抽检。检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）等规定执行。结果所抽检框架梁混凝土抗压强度范围为（XX-XX）MPa；所抽检框架柱混凝土抗压强度范围为（XX-XX）MPa；所抽检剪力墙抗压强度为（XX-XX）MPa；结果所检混凝土构件强度符合设计图纸要求，具体检测结果详见表XX～表XX。 表XXX 框架梁混凝土现龄期抗压强度检测结果汇总表. 序号; 位 置; 测区混凝土强度换算值(MPa); 修正后混凝土强度推定值（MPa）; 设计 强度. 平均值; 最小值; 标准差. 1; X层顶X×X-X轴段梁; XX; XX; XX; XX; CXX. 注：以上混凝土构件混凝土龄期修正系数取XX。. 表XXX 框架柱混凝土现龄期抗压强度检测结果汇总表. 序号; 位 置; 测区混凝土强度换算值(MPa); 修正后混凝土强度推定值（MPa）; 设计 强度. 平均值; 最小值; 标准差. 1; X层X×X轴柱; XX; XX; XX; XX; CXX. 注：以上混凝土构件混凝土龄期修正系数取XX。. - 钢材强度检测 现场采用里氏硬度计对该建筑钢构件的钢材抗拉强度进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）规定执行，结果所检钢柱抗拉强度达到设计值QXXX强度等级要求，具体检测结果详见下表XX。 表XXX 钢构件钢材抗拉强度检测结果汇总表 序号; 轴线位置; 实测平均值(HL); 修正后平均值(HL); 抗拉强度上限值(MPa); 抗拉强度下限值(MPa); 抗拉强度推定值(MPa). 1; X层X×X轴柱; XX; XX; XX; XX; XX. XX; XX. XX; XX. # 4.3.7混凝土构件钢筋配置检测 现场采用钢筋位置测定仪对该建筑混凝土构件钢筋配置情况进行抽样检测，采用游标卡尺对钢筋直径进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）等规定执行，结果所检混凝土构件钢筋配置符合设计图纸要求，具体结果详见下表XX。 表XXX 框架柱钢筋配置检测结果汇总表. 序号; 轴线位置; 检测内容; 检测结果; 设计要求. 1; X层X×X轴柱; 单侧主筋根数; XX; XX. 箍筋平均间距(mm); XX/XX; XX/XX. 2; X层X×X轴柱; 单侧主筋根数; XX; XX. 箍筋平均间距(mm); XX/XX; XX/XX. 3; X层X×X轴柱; 单侧主筋根数; XX; XX. 箍筋平均间距(mm); XX/XX; XX/XX. 表XXX 框架梁钢筋配置检测结果汇总表. 序号; 轴线位置; 检测内容; 检测结果; 设计值. 1; X层顶X×X-X轴段梁; 梁底下排主筋根数; XX; XX. 箍筋平均间距(mm); XX/XX; XX/XX. 2; X层顶X×X-X轴段梁; 梁底下排主筋根数; XX; XX. 箍筋平均间距(mm); XX/XX; XX/XX. 表XXX 一层顶板钢筋配置检测结果汇总表 序号; 轴线位置; 检测内容 （X向/Y向）; 检测结果 （X向/Y向）; 设计要求 （X向/Y向）. 1; X层顶X-X×X-X轴间板; 板底钢筋平均间距; XX/XX; XX/XX. 2. 3. # 4.3.8混凝土保护层厚度检测 现场采用钢筋位置测定仪对该建筑混凝土构件混凝土保护层厚度进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《混凝土中钢筋检测技术规程》（JGJ/T 152-2019）等规定执行，结果所检混凝土构件保护层厚度符合设计图纸要求，具体结果详见下表XX。 表XXX 顶板负弯矩筋保护层厚度检测结果汇总表 序号; 轴线位置; 保护层厚度检测结果（mm）; 设计 要求 （mm）. 1; X层; X-X×X-X轴间板; X; X; X; X; X; X; X; X. 2. 3. # 4.3.9预制混凝土板现状调查检测 现场对该建筑预制混凝土板进行了调查检测，该建筑预制混凝土板宽度XXmm，表面平整，外观质量基本良好，不存在裂缝、蜂窝麻面。连接节点能够有效传递荷载，预制板之间未出现相对位移、脱开等破坏现象。具体结果详见下表XX。 表XXX 预制板外观质量结果汇总表 # 4.3.10 XXX检测 现场对该建筑XXX进行了调查检测，XXX。具体结果详见下表XX。 表XXX XXX检测结果汇总表 # 4.3.11构件变形检测 采用激光投线器（全站仪）对X构件变形进行检测，根据《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019），XX构件变形限值为XX，即结果所检XX构件变形值最大为XXmm，均小于最大变形限值XXmm，具体结果详见下表XX。 表XXX 结构构件的变形检测结果汇总表 序号; 轴线位置; 构件计算跨度L(mm); 变形值（mm）; 变形限值（mm）. 1; X-X×X轴X构件; XX; XX; XX. 2. 3. # 4.3.12整体倾斜检测 现场采用全站仪依据《建筑变形测量规程》（JGJ 8-2016）的规定，对建筑倾斜量进行检测，结果所检位置建筑倾斜率未超出规范允许范围，具体检测结果见下表XX。 表XXX 建筑倾斜检测结果表 测点位置; 垂直偏差（mm）; 高度（m）; 倾斜率(‰); 规范限值(‰). X×X; 向X X; XX; XX; XX. X×X; 向X X; XX; XX. 图XXX 倾斜检测点位图 # 4.3.12钢构件涂层厚度检测 现场对该建筑钢构件涂层厚度进行抽样检测，检测过程按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T50344—2019）及《钢结构现场检测技术标准》（GB/T 50621-2010）等规定执行，具体检测结果见下表XX。 表XXX 钢柱涂层厚度检测结果汇总表 序号; 轴线位置; 实测值(μm); 平均值(μm); 备注. 1; X×X轴柱; XX; XX; XX; XX; XX; XX; /. 2. 3. # 5 安全性鉴定 # 5.1 安全性鉴定验算参数 结构承载力验算的荷载取值根据《既有建筑鉴定与加固通用规范》(GB 55021-2021)和甲方提供的图纸资料确定。楼、屋面恒载根据甲方提供的图纸资料和现场检测实际情况确定。楼面活荷载和屋面活荷载按《XXX规范》（XXX）取值，具体取值详见表XXX。 本次验算材料强度按照现场实测强度取值。在现场检测与复核的基础上，结构构件截面尺寸和配筋按原结构竣工图纸（甲方提供）取值。 使用XXX结构计算软件进行计算。 表XXX 安全性鉴定主要验算参数 分类; 具体参数取值. 材料强度; XX层混凝土柱构件. 钢筋级别. 荷载取值; 楼面恒荷载取值（不含楼板自重）. 楼梯间恒荷载取值. 屋面恒荷载取值（不含楼板自重）. 楼梯间活荷载取值. 楼面活荷载取值. 屋面活荷载取值（不上人）. 基本风压. 基本雪压. XXX. 分项系数; XXX. XXX; XXX. # 5.2 构件安全性计算结果 # 5.3 构件安全性鉴定评级 # 5.3.1 构件承载力评级 该建筑部分XX构件的抗力与作用效应之比均大于1.0，承载力验算结果满足安全要求；XX构件的抗力与作用效应之比均大于1.0，承载力验算结果满足安全要求，按承载力评定混凝土构件的安全性等级均为xx级。 # 5.3.2 构件构造评级 该建筑砌体及混凝土构件连接方式XXX，故根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）的有关规定，XXX构件按构造评定的安全性等级为xx级，其他构件安全性评定等级为xx级。 # 5.3.2 构件裂缝或其他损伤评级 经现场检测发现该建筑XXX承重结构构件存在裂缝或其他损伤，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）的有关规定，XXX构件按裂缝或其他损伤评定的安全性等级为xx级，其他构件安全性评定等级为xx级。 # 5.3.3 构件不适宜承载的位移或变形评级 经现场检测发现该建筑XXX承重结构构件存在不适于承载的位移，根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）的有关规定，XXX构件按不适于承载的位移评定的安全性等级为XX级，其他构件安全性评定等级为xx级。 5.3.4 构件安全性鉴定评级结果 根据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）的有关规定，取以上检查项目中最低一级作为该构件的安全性等级，其中cu、du级构件具体位置见表XXX。 表XXX 构件安全性鉴定评级表 序号; 构件类型; 评级结果. 1; 框架柱. 2; 框架梁. 3; 楼板. 4; XXX. # 5.4 子单元安全性鉴定评级 # 5.4.1 地基基础的安全性鉴定评级 经现场检测检查，未发现该建筑存在地基变形、近期沉降、因基础不均匀沉降而引起的上部结构倾斜、开裂等危及结构安全的现象，地基基础整体性较好。根据《民用建筑可靠性鉴定标准》的相关要求，该建筑地基基础子单元安全性评定等级为XX级。 # 5.4.2 上部承重结构安全性鉴定评级 - 上部承重结构（子单元）承载功能评级 根据现场检查结果及《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292-2015）的有关规定，将该建筑分为XX个代表层，其中XX层为第一代表层，XX为第二代表层，XXX，根据规范要求依次确定每个代表层各构件集安全性等级、代表层安全等级和上部结构承载功能的安全等级。 表XXX 上部承重结构（子单元）承载功能鉴定评级表 代表层; 构件集类别; 构件集; 楼层评级; 子单元按承载能力鉴定评级结果. 分评; 综评. XX层; 主要构件集; 框架柱. 框架梁. XXX. 一般构件集; 次梁. 楼板. XXX. XX层; 主要构件集; 框架柱. 框架梁. XXX. 一般构件集; 次梁. 楼板. XXX. - 结构整体性评级 根据现场检测检查结果，该建筑结构布置及构造XXX，结构、构件间的联系XXX，该建筑结构整体性评级为XX级。 - 结构侧向位移评级 根据现场检测检查结果，该建筑上部承重结构的构件侧向位移XXX，该鉴定单元结构侧向位移评级结果为XX级。 - 上部承重结构（子单元）安全性鉴定评级 表XXX 上部承重结构（子单元）安全性鉴定评级表. 子单元鉴定项目; 子单元鉴定等级. 上部结构承载功能的安全性; XX; XX. 结构侧向位移; XX. # 5.4.3 围护系统的承重部分安全性鉴定评级 - 承载功能安全性鉴定评级 经现场检查，该建筑存在部分围护结构填充墙XXX，依据《民用建筑可靠性鉴定标准》的相关规定，该建筑围护结构承载功能的安全性的评定等级为XX级。 - 结构整体性鉴定评级 经现场检查，该建筑围护结构构造及连接XXX，该建筑围护系统的安全性等级评定为XX级。 - 围护系统的承重部分安全性鉴定评级 根据上述检测、鉴定分析结果，该建筑围护系统子单元的安全性评定等级如下表所示： 表XXX 围护系统的承重部分安全性鉴定评级表 鉴定内容. 子单元鉴定项目; 子单元鉴定等级; 鉴定单元. 围护系统的结构承载功能; XX; XX. 结构整体性; XX. 根据现场检测、检查并验算分析，按《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015），该建筑围护系统的承重部分的安全性等级评定为Xu级，即安全性XXX本标准对Au级的要求，XXX显著影响整体承载。 5.5鉴定单元安全性评级 鉴定单元的安全性鉴定评级按照地基基础评级和上部承重结构评级两个项目进行评级，取其中较低的评定等级作为房屋整体的安全性等级。 根据地基基础和上部承重结构评级结果，该鉴定单元的安全性评定等级为XXX级。具体详见安全性鉴定评级表： 表XXX 鉴定单元安全性评级表. 鉴定项目; 子单元评级; 鉴定单元评级. 地基基础; XX; XXX. 上部承重结构; XX. 围护结构; XX. # 6 抗震鉴定 该建筑建造于XXXX年，根据《建筑工程抗震设防分类标准》（GB50223-2008）的相关规定，该建筑抗震设防类别为X类，根据《建筑抗震设计规范》（XXX）和《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015）抗震设防烈度为X度，第XX组,。依据《既有建筑鉴定与加固通用规范》及委托方要求，该楼按后续工作年限为XX年的XX类建筑进行抗震性能鉴定。具体荷载取值详见5.1节。 # 6.1 抗震构造措施鉴定 抗震构造措施鉴定结果表明：该楼结构体中XXX低于标准要求，其余抗震构造措施满足要求。 表XXX 抗震构造措施鉴定结果. 检测鉴定项目; 规范要求; 实际情况; 鉴定结果. 结构体系; 结构类型. 最大高度. 长宽比. 抗震等级. 抗震墙设置. 截面宽度尺寸; 梁. 柱. 柱轴压比. 结构体系. 材料强度; 混凝土强度. 柱配筋与构造; 箍筋加密区. 纵向钢筋 配置. 梁配筋与构造; 箍筋加密区. 剪力墙构造; 布置. 墙厚. 轴压比. 配筋率. 剪力墙内钢 筋间距与直径. 边缘构件. XXX; XXX. # 6.2 结构抗震承载力验算 对结构的承载力进行验算，验算结果表明： - XXX、XXX构件承载力不满足标准要求；其余构件承载力满足标准要求； - XXX、XXX构件承载力不满足标准要求；其余构件承载力满足标准要求； 综上所述，该楼结构抗震承载力低于标准要求。 # 6.3抗震鉴定结论 综上所述，该建筑不满足《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）关于XX类建筑（后续工作 XX 年）的抗震能力要求，严重影响整体抗震性能。 ### 7 结论 ### 7.1安全性鉴定结论 - 该建筑鉴定单元安全性等级评定为Xsu级，即安全性XXX本标准对Asu级的要求，XXX显著影响整体承载。 ### 7.2抗震鉴定结论 综上所述，该建筑不满足《既有建筑鉴定与加固通用规范》（GB55021-2021）关于XX类建筑（后续工作 XX 年）的抗震能力要求，严重影响整体抗震性能。 ### 8 建议 该房屋建筑应停止使用、限制使用、观察使用XXXXXX ，聘请专业设计机构对XX部位出具加固补强方案，并聘请专业加固施工单位进行施工等）。 说明： 1、安全性鉴定分级标准 子单元中的单个构件 au、安全性符合本标准对au 级的要求，不影响整体承载。 bu、安全性略低于本标准对au级的要求，尚不显著影响整体承载。 cu、安全性不符合本标准对au级的要求，显著影响整体承载。 du、安全性极不符合本标准对au级的要求，已严重影响整体承载。 子单元 Au、安全性符合本标准对Au 级的要求，不影响整体承载。 Bu、安全性略低于本标准对Au级的要求，尚不显著影响整体承载。 Cu、安全性不符合本标准对Au级的要求，显著影响整体承载。 Du、安全性极不符合本标准对Au级的要求，严重影响整体承载。 鉴定单元 Asu、安全性符合本标准对Asu 级的要求，不影响整体承载。 Bsu、安全性略低于本标准对Asu级的要求，尚不显著影响整体承载。 Csu、安全性不符合本标准对Asu级的要求，显著影响整体承载。 Dsu、安全性严重不符合本标准对Asu级的要求，严重影响整体承载。 2、安全性鉴定不得代替危险性鉴定 本报告为依据《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB50292）进行的安全性鉴定，其结论（如Csu、Dsu级等）适用于评估建筑结构的安全状态及加固修复建议，不得直接作为危险房屋认定与管理的依据。危险房屋的认定与分级管理，应依据《危险房屋鉴定标准》（JGJ125）进行危险性鉴定，并以该标准评定的A、B、C、D级作为技术依据。 # 9 承载力计算结果 附图XX 地上X层构件安全承载力验算结果 附图XX 地上X层抗震承载力计算结果